Week05 – Math and Logic Instruction, MQTT, BLE Remote

PC ___ รหัส ____________ ขื่อ-สกุล ________________________

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab05.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/8fnzBjS5vdmg9bq26

M21. Test and Discuss Results >> ก่อนโปรแกรมทำงานให้มีค่าเริ่มต้นตามหัวตาราง

| Assembly instruction |  | PC | DPTR | Acc | PSW | C | AC | 21H | 24H | 8888H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Initial | 0000 | 1234H | 56H | 00H | 0 | 0 | 78H | 9AH | BCH |
| 1 | ORG 0000H | 0000H | 1234H | 56H | 00H | 0 | 0 | 78H | 9AH | BCH |
| 2 | MOV A, #0FEH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANL A, #0F0H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ORL A, #005H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RR A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | INC A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RL A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SETB Acc.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DEC A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SWAP A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CRL C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ADD A, #0FFH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RLC A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SETB 21H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ANL A, 24H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MOV DPTR, #8888H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MOVX @DPTR, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SJMP $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Math Instruction | Logic Instruction | HEX2BCD BCD2HEX | MQTT | BLE Remote |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mission-1/5. Math Instruction (TS Emulator)

1.1 จากโปรแกรม “Lab41.Asm” ให้นักศึกษาปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรวมค่าต่างๆแล้ว

รวมค่าใน R0-R7 แบบไบนารี่ เก็บผลลัพธ์ที่ได้ในหน่วยความจำภายนอกที่ 9500H-9501H

รวมค่าในหน่วยความจำภายในตำแหน่งที่ 40H-47H แบบไบนารี่

รวมค่าในหน่วยความจำภายนอกตำแหน่งที่ 9000H-9007H แบบไบนารี่

1.3  ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบวกเลขฐานสอง จำนวน 4 ไบต์ แบบไบนารี่ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

ตัวตั้ง	= หน่วยความจำภายนอกที่ตำแหน่ง 9001H (MSB) - 9004H (LSB)

ตัวบวก	= หน่วยความจำภายนอกที่ตำแหน่ง 9011H (MSB) - 9014H (LSB)

ผลลัพธ์	= หน่วยความจำภายนอกที่ตำแหน่ง 9020H (MSB) - 9024H (LSB)

หมายเหตุ: การบวกต้องคำนึงถึงตัวทดระหว่างไบต์ และต้องมีการบันทึกผลลัพธ์ไบต์ที่ 5 ด้วย

1.2  ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการลบเลขฐานสิบหก จำนวน 3 ตัว ดังต่อไปนี้

ตัวตั้งกำหนดไว้ก่อนรันโปรแกรมที่หน่วยความจำภายนอกตำแหน่ง 8800H

ตัวลบกำหนดไว้ก่อนรันโปรแกรมที่หน่วยความจำภายในตำแหน่ง 31H

คัดลอกข้อมูลจากตำแหน่ง 8800H  มาเก็บไว้ที่หน่วยความจำภายในตำแหน่ง 21H

ดำเนินการลบ แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจำตำแหน่ง 40H - 43H

1.5  เขียนโปรแกรมเพื่อทำการคูณเลข 2 จำนวน  ตามข้อกำหนด ดังนี้

ตัวตั้งเป็นเลข 2 ไบต์ที่เก็บใน R4:R3 (R4 =MSB, R3=LSB)

ตัวคูณเป็นเลข 1 ไบต์ที่เก็บใน R6

ผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บในหน่วยความจำภายนอก โดยให้ค่าไบต์ต่ำเริ่มที่ตำแหน่ง 9000H และให้โปรแกรมเริ่มต้นที่แอดเดรส 8200H

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

Capture Code

Text Code

Mission-2/5. Logic Instruction (TS Emulator)

เขียนโปรแกรมตามโปรแกรม “Lab42.Asm” คอมไพล์และโหลดโปรแกรมด้วย TS-Emulator ทดสอบการทำงานของโปรแกรมแบบ Single Step สังเกตการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องและบันทึกผลการรันโปรแกรมลงในตารางบันทึกผล

2.2  กำหนดให้ Register B มีค่าอยู่ก่อนแล้ว ให้นักศึกษาทำการนับจำนวนเลข 1 ในค่าใน Register B เก็บผลลัพธ์ที่ได้ใน R7

เช่น 	B=F7H  1111 0111			Run แล้วได้ R7=01H

2.3  กำหนดให้ Register DPTR มีค่าอยู่ก่อนแล้ว ให้นักศึกษาทำการนับจำนวนเลข 0 ในค่าใน Register DPTR เก็บผลการนับแบบ BCD ที่รีจีสเตอร์ B

เช่น 	DPTR=1234H  0001 0010 0011 0100	Run แล้วได้ B=11H (11 ตัว)

Mission-3/5. HEX  BCD (TS Emulator)

3.1  เขียนนักศึกษาโปรแกรมเพื่อรวมเลขแบบ BCD ระหว่าง DPTR R0 และ R1 รวมเสร็จแล้วให้เก็บค่าผลลัพธ์ที่หน่วยความจำภายในตำแหน่งใดๆ ก็ได้ {ระหว่าง 30H-7FH}

เช่น 	DPTR=1234H, R0=00H และ R1=11H

Result = 1234+00+11 = 1245H เป็นต้น

3.2  ใส่ค่าเริ่มต้นลงในรีจีสเตอร์ DPTR เพื่อเป็นค่าที่ต้องการแปลงจากไบนารี่ (HEX) ไปเป็นเลขบีซีดี (BCD)

3.3  ใส่ค่าเริ่มต้นลงในรีจีสเตอร์ DPTR เพื่อเป็นค่าที่ต้องการแปลงจากเลขบีซีดี (BCD) ไปเป็นเลขไบนารี่ (HEX)

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

Capture Code

Text Code

Mission-4/5. MQTT

  - กำหนด Topic Name เป็นรหัสและชื่อของนักศึกษาเอง เช่น Topic = B3601234_Wichai

  - อ่านค่า DHT-22 แล้วส่งไปยัง MQTT Broker ทุกๆ 2 วินาที

  - เพิ่มเติมให้ทำงานรับคำสั่งเพื่อควบคุม LED จำนวน 4 ตัว

  - เพิ่มเติมให้รับค่าสวิตซ์ กำหนด

- หากกด SW1 		ให้แจ้ง Overheat Alarm

- หากกด SW2 		ให้แจ้ง Intruders Alarm

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) จำนวนอย่างน้อย 2 รูป

Capture Code

Text Code

Mission-5/5. BLE Remote

  - ติดตั้ง Dabble บน Smart Phone: https://thestempedia.com/product/dabble/

  - ใช้ ESP32 BLE ในการสื่อสารกับ Mobile Application เพื่อควบคุมการปิดเปิด LED จำนวน 8 ตัว

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) จำนวนอย่างน้อย 2 รูป

Capture Code

Text Code